实验报告

姓    名：     眭子健

学    号：     251850008

专    业：        自动化（机器人方向）

年    级：        大二

课程名称：         电路技术基础

实验名称：实验一 元件伏安特性的测量

实验日期：________________

指导教师：chatgpt gemini deepseek

一、实验目的

1. 掌握用伏安法测量线性电阻与非线性元件伏安特性的方法，理解电压、电流参考方向与测试接法的关系。

2. 比较电流表外接法和电压表外接法的测量结果，分析仪表内阻引入的系统误差。

3. 绘制二极管 IN5401 和发光二极管 D4 的正、反向伏安特性曲线，识别其非线性与单向导电特性。

二、实验原理

线性电阻元件满足欧姆定律 U＝RI，其 U–I 图像为过原点的直线，斜率反映电阻值。非线性元件的 U–I 关系不是直线，电阻随工作点而变；二极管和发光二极管的正、反向特性还具有方向性。

伏安法中，电流表应串联、电压表应并联。电流表外接时电压表读到被测支路与电流表的总电压，适宜测量小电阻；电压表外接时电流表读到被测元件与电压表支路的总电流，适宜测量大电阻。

对线性电阻，在温度近似恒定且处于额定工作范围内，端电压与电流满足U=RI。若以U为横轴、I为纵轴，图线为通过原点的直线，斜率为1/R；若以I为横轴、U为纵轴，斜率为R。正、反向同时测得的直线应关于原点对称，这是无方向线性元件的重要判据。

二极管和发光二极管属于PN结非线性元件。正向偏置时，低电压区电流很小，超过导通区后电流迅速增加；反向偏置时仅有很小的反向漏电流，未达到击穿电压前不应出现显著反向电流。发光二极管的正向压降通常高于普通硅二极管，且其测试支路中的限流电阻会共同决定外部测得的U–I曲线斜率。

两种伏安法的误差可由仪表内阻解释：电流表外接时，电压表测得的是被测电阻与电流表的总压降，所得电阻偏大；电压表外接时，电流表读到被测电阻电流与电压表分流电流之和，所得电阻偏小。因而小电阻宜优先采用电流表外接法，大电阻宜优先采用电压表外接法。

三、实验电路与仪器

图1  指导书图4：电流表外接法与电压表外接法（原图）

| 仪器/器材 | 规格或用途 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 电路原理实验箱 | 元件伏安特性的研究单元 | 1台 |
| 直流稳压电源 | 0～24 V | 1台 |
| 直流电流表/万用表 | mA、µA量程 | 各1只 |
| 直流电压表/万用表 | 直流电压测量 | 1只 |
| 被测元件 | R1≈120 Ω、R2≈51 Ω、IN5401、D4 LED | 若干 |

四、实验步骤

按图1分别搭建两种伏安法接线。先将电源调至零，再逐点升/降压或升/降流，记录线性电阻的正反向读数；随后测试 IN5401、D4 的正反向特性。D4 测量支路串有实验箱内置1 kΩ限流电阻，反向测试时严格限制电压和电流。

五、原始记录与结果分析

原始数据表请以手写记录为准。下列分析依据提供的电子记录转录，原始照片可粘贴于占位框；附表13～16已按要求绘制为曲线并直接嵌入。

5.1 线性电阻元件

R≈120 Ω 的电压控制/电流控制两组正反向记录中，计算电阻主要落在118.3～119.4 Ω；相对120 Ω标称值的最大偏差约1.4%。R≈51 Ω 的记录主要落在45～55 Ω，除低电压小电流点受分辨率影响较大外，主工作区与标称值相符。正、反向数据近似关于原点对称，说明两只电阻为无方向的线性元件。

| 对象 | 代表性数据 | 计算/判断 |
| --- | --- | --- |
| R≈120 Ω | U＝10 V 时 I＝84.1 mA | R＝U/I≈118.9 Ω |
| R≈51 Ω | I＝10 mA 时 U≈0.50～0.51 V | R≈50～51 Ω |
| 正反向比较 | 正、负同幅值下读数符号相反 | U–I 近似过原点直线 |

5.2 IN5401 二极管

正向记录显示：当电流由1 mA增至10 mA，端电压约从0.550 V升至0.655 V（另一接法为0.549～0.656 V），在约0.55～0.60 V附近出现明显导通区。反向0～20 V范围内电流仅约1～7 µA，远小于正向毫安量级，未出现反向击穿，体现了二极管的单向导电性。

5.3 D4 发光二极管：附表13～16曲线

以下四图分别由电子记录中实验一末尾四个表格的数据绘制。正向曲线的横轴为支路电流，纵轴为记录电压；因D4支路串有1 kΩ限流电阻，曲线反映的是带限流支路的外特性。反向电流保持在微安量级。

图2  D4 正向伏安特性（由附表13数据绘制）

图3  D4 反向伏安特性（由附表14数据绘制）

图4  D4 正向伏安特性（由附表15数据绘制）

图5  D4 反向伏安特性（由附表16数据绘制）

两组正向数据在1～10 mA内近似呈单调上升，带限流支路的平均斜率约为1.0 V/mA，对应串联限流电阻约1 kΩ；外推截距约为1.8～2.0 V，符合LED的典型导通压降量级。两组反向曲线均显示0～20 V内反向电流不超过2 µA，未发生击穿。

六、误差分析

1. 电流表内阻和电压表有限输入电阻会改变被测支路的等效电阻，是两种接法结果不同的主要系统误差来源。小阻值元件更应注意电流表压降，大阻值元件更应注意电压表分流。

2. 电阻允差、导线与接触电阻、稳压源带载波动，以及小电流区的末位分辨率，都会使 U/I 在低读数处偏离标称值。

3. 非线性元件温度敏感，连续测量时结温上升会改变导通电压；反向微安量级数据还易受表计零漂、漏电流和接线清洁度影响。

七、思考题与结论

电流表应与被测元件串联，其内阻应尽可能小；电压表应与被测元件并联，其内阻应尽可能大。开路意味着等效电阻趋于无穷大、电流为零；短路意味着等效电阻趋于零、端电压为零。三端电位器可接作可变电阻、分压器或固定电阻。

实验结果表明：线性电阻的正反向伏安关系近似为过原点直线，满足欧姆定律；IN5401和D4均呈显著的单向非线性。两种伏安法的差异验证了仪表内阻对测量结果的影响。